- 辣根过氧化物酶标记抗体蛋白试剂盒说明书

产品编号：SYLD032

试剂盒组分

● 辣根过氧化酶(HRP), 1瓶(管)

● 反应启动液, 1管

● 反应终止剂, 1管

储存

该试剂盒在室温下运输，收到后置-20°C保存。

操作步骤

1.向每10ul 要标记的抗体液中加1ul的反应启动液，轻轻混匀。

2.将上述抗体液直接加到过氧化物酶瓶(管)中，混匀后置室温(15-35°C)下2小时

3.2小时后，向反应终止剂管内加1ml双蒸或去离子水溶解终止剂

4.立即向辣根过氧化酶反应瓶(管)中加溶解的终止剂，比例为每10ul抗体液加1ul的终止剂。混匀后置室温(15-35°C)下1小时，即可使用。

注意事项

1. 抗体缓冲液: 应为不含氨基的缓冲液，包括磷酸、MES、MOPS及MOPS等。 浓度范围在0.01-0.05M之间；

2. 抗体用量: 抗体浓度应在0.5–5毫克/毫升之间。具体标记量如下：

表１．相应抗体标记量及体积

| 产品编号 | HRP 量 | 能标记的抗体量* | 最佳抗体体积 | * 有关抗体的具体用量， 需要根据各自的具体要求通过优化试验来确定。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HRP-L-100 | 100微克 | 100 – 400微克 | 100 微升 |  |
| HRP-L-200 | 200微克 | 200 – 800微克 | 200 微升 |  |
| HRP-L-300 | 300微克 | 300 - 1200微克 | 300 微升 |  |
| HRP-L-500 | 500微克 | 500 - 2000微克 | 500 微升 |  |
| HRP-L-1000 | 1000微克 | 1000 - 4000微克 | 1000 微升 |  |

3.HRP 标记物的保存：刚标记的酶标物，最好在4°C保存，以便于进行各项指标测试。之后，如果需要长期保存，最好选择在-20°C