青霉素抗原，青霉素抗体应用于胶体金的工艺如下：

标记： ① 青霉素抗体金垫标记条件：

a. 1 ml金液（20nm左右）+（30-35-40-45 ul ） 1%K2CO3+1.5mg/ml 抗体 2.0 ul，标记量为 4-6微克蛋白/ ml 金液。使用时先用保护剂将类抗体稀释10倍，然后再加到金液中。

b，室温振荡.30分

c. 加封闭液20 ul/ml，室温振荡. 30分

d. 离心12000转，8分钟

e. 100 ul复溶液复溶（PH8.2），铺金 ，作为金条1号。

① 青霉素加强抗体金垫标记条件：

a. 1 ml金液（20nm左右）+（30-35-40-45 ul ） 1%K2CO3+1.5mg/ml 类抗体 2.0 ul，标记量为 4-6微克蛋白/ ml 金液。

b，室温振荡.30分

c. 加封闭液20 ul/ml，室温振荡. 30分

d. 离心12000转，8分钟

e. 100 ul复溶液复溶（PH8.2），铺金 ，作为金条2号。

② C线划线： 羊抗鼠  1：10-1：200

③ T线划线： 青霉素抗原。1：10-1：200

注意事项：

1，组装胶体金试纸条时，需要将金条1号和2号 同时按顺序粘贴在大板上。

2，每种蛋白抗原的物理性质不同，所以不能用一贯的千篇一律的加氯化钠的方式看稳定性，要看最终T线颜色的深度。
3， 4个碳酸钾浓度标记出来的金条，哪个T线最深 就用那个最合适的PH条件，这是王道。

4，当标记时或者吹干后出现发紫，发灰，用保护剂便可解决 。