鼠抗氟节胺单克隆抗体说明书

氟节胺分子式C16H12N3O4F4Cl，黄色至橙色晶体，熔点101.0－103.0℃(原药92.4－103.8℃)，蒸气压3.2×10 －5Pa(25℃)，密度1.54，溶解度水0.07mg/L(25℃)，丙酮560，甲苯400，乙醇 18，辛醇6.8(g/L，25℃)，正己烷 14，分解>250℃，pH5－9时稳定。为接触兼局部内吸性植物生长延缓剂。被植物吸收快，作用迅速，主要影响植物体内酶系统功能，增加叶绿素与蛋白质含量。抑制烟草侧芽生长，对预防花叶病有一定效果。

鼠抗氟节胺单克隆抗体,又名氟节胺抗体，特异性强，灵敏度高，可应用于ELISA、层析、亲和柱检测，来源于Balb/c 小鼠IgG型；物理性状为液体；ELISA 效价为0.005M PBS 体系下1:200000 以上 ；IC50为1ppb（µg/Kg）；缓冲液为0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃以下储存，有效期3 年，避免反复冻融。

相关产品： 23灭蝇胺EW 24噻菌灵EX 25嘧霉胺EY26三唑醇EZ 27赤霉素FA 28三唑酮FB 29异菌脲FC 31烯酰吗啉FE 32百草枯FF 33滴滴涕FG 34硫丹FH 35甲拌磷FI 36氧乐果FJ 37吡唑醚菌酯FK 38联苯菊酯FL 39戊唑醇FM 40三氯杀螨醇FN 41菊酯类FO 42噻虫嗪FP 43甲草胺FQ 44丙溴磷FR 45甲基异柳磷FS