农药残留快速检测试卡使用说明书

【产品用途】

本产品主要应用于样本中农药残留含量的检测。整个检测过程只需要 10 分钟，适用于现场监控和大量样本筛查。

【检测原理】

农药残留快速检测卡应用了夹心免疫层析的原理。

【产品种类】

农药残留吡虫啉快速检测试卡；农药残留多菌灵快速检测试卡

农药残留毒死蜱快速检测试卡；农药残留甲萘威快速检测试卡；

农药残留乙草胺快速检测试卡；农药残留啶虫脒快速检测试卡；

农药残留涕灭威快速检测试卡；农药残留异丙威快速检测试卡；

农药残留克百威快速检测试卡；农药残留氧乙酸快速检测试卡；

农药残留多效唑快速检测试卡；农药残留百草枯快速检测试卡

【检测下限】

本产品对样本中的农药残留检出下限为10-1000ppb。

【产品组成】

农药残留残留快速检测卡 20份；缓冲溶液（专用）20管；滴管 20支

说明书 1份

【样品处理方法】

选取有代表性的蔬菜样品,擦去表面泥土,剪成 1cm 左右见方碎片,取 5g 放入带盖瓶 中,加入 10mL 纯净水或缓冲溶液,震摇 50次,静置 2min 以上。取出1ml液体待测。用移液枪吸取100ul(或用滴管吸取待测液垂直滴三滴)，滴入检测卡加样孔中。大约8-10分钟，根据示意图判读结果。

【结果判读示意图】

阳   性：T 显红色、C 线显红色

阴   性：T 无色、C 线显红色

无   效：C线不出现，表明操作过程不正确或检测卡已失效。

【注意事项】

1、试验中所使用的水必须是去离子水或双蒸水，未列入的被检样本请致电技术服务。

2、阳性结果时应按法定程序分瓶封装样品用于确证法检测；

3、检测时注意温度样品温度和检测温度不得低于25℃；

4、尽量不要触摸检测卡中央的白色膜面；

5、滴管不可混用，以免交叉污染；

6、试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

【储存及有效期】

原包装应储存于4～25℃，阴凉避光干燥处，切勿冷冻。生产日期，有效期及批号见外包装。